改性塑料行业研究报告

一、改性塑料基本知识

1.1基本介绍

改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基质中加入合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高塑料的阻燃性、抗冲击性、强度、拉伸性、韧性等。

通用塑料：人们将产量大、价格低、用途广、影响面宽的一些塑料品种习惯称之为通用塑料。重要的通用塑料有PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PS（聚苯乙烯）、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃或亚克力）等品种。

工程塑料：是指可做工程材料或代替金属制造机器零部件等的塑料。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但其价格较贵。五大工程塑料品种包括PA（聚酰胺，俗称尼龙）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PPO（聚苯醚）、PET/PBT（聚对苯二甲酸乙/丁二醇酯，统称聚酯）。

除通用塑料、工程塑料外，还有一类特种工程塑料，是指综合性能较高，长期使用温度在150℃以上的一类工程塑料，主要包括PPS（聚苯硫醚）、PEEK（聚醚醚酮）、PI（聚酰亚胺）、LCP（液晶聚合物）、PSF（聚砜）、PVDF（聚偏氟乙烯）等。特种工程塑料具有独特、优异的物理性能，主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域，价格也高。

根据上述描述，可以把塑料进行金字塔分类，如图1所示，可以直观的看出通用塑料的市场容量最大、但价格也最低，而特种工程塑料（或高温塑料）的性能、价格最高，市场容量却相对较小。

1.2工艺流程

改性塑料是在基体树脂中加入各类改性剂，其工艺流程主要分为混合、挤出、冷却、风干、切粒、过筛、包装7个主要生产工序，工艺特点为连续化生产。

工序里最重要的环节是挤出，即通过机械加热、剪切作用将混合料熔融共混，令各种添加剂均匀分散在聚合物中，并将聚合物熔体通过模眼挤出，主要设备是同向双螺杆挤出机。

1.3行业上下游

（1）上游行业

从上游行业看，改性塑料行业的原料产品是由石油、天然气炼制提取而成，因此该行业上游生产企业基本上是特大型的石化企业。这一类企业具有以下鲜明特征，一是该行业市场准入门槛较高，属于资本密集型的高投入行业；二是由于石油、天然气资源的非可再生资源，政府一般授权相关具有资质的国有控股公司专门经营，具有较为浓厚的资源垄断色彩。

（2）下游行业

从下游终端行业看，改性塑料行业产品种类丰富，下游终端行业主要涉及：汽车制造、家电制造、电子电器、建筑建材、机械制造等，产品受众比较广泛，市场容量比较大。因此下游终端行业的需求和发展状况与本行业，影响着本行业的市场规模、发展速度以及产品价格，该下游行业市场竞争激烈，接近于完全竞争的市场状态。

1.4行业壁垒

（1）核心技术壁垒

改性塑料行业的核心竞争要素包括：配方、工艺和质量控制，高性能改性材料的核心配方基本由各细分领域内的领先企业掌握，核心生产工艺和应用技术也在很大程度上影响改性材料产品性能和质量的一致性。此外，下游客户对改性塑料产品具有性能持续优化的需求，这就要求生产厂商拥有足够稳定的技术研发团队和相应的技术储备，对产品进行持续开发和创新。

（2）认证壁垒

下游客户的出口产品进入北美、欧盟、日本高消费市场均需要专业的质量认证、环境保护认证体系及相关产品准入标准，考虑一般出口产品要上游供应商的可追溯认证资格，因而在这部分市场会存在较严格的认证壁垒。

（3）资本壁垒

随着该行业的发展和成熟，该行业面临从劳动密集型向资本密集型的转变。除了在技术上的竞争优势，凭借资本市场的融资能力来扩大生产规模和市场占有率已经成为主要的增长方式，具有资本优势的企业会在研发、生产和销售上形成全面竞争优势，提高行业转入壁垒。

（4）产业链壁垒

改性塑料大行业的特点是产业链非常长，在产业链的每个节点的行业细分的程度很高，尤其是原材料的成本相对不变的情况下，产业链上的各行业的利润空间上基本上有一定的界限，也就说改性塑料行业的利润空间存在产业链壁垒。

(5）区位壁垒

改性塑料行业的下游行业均是汽车、家电、建筑建材、电子电气等行业，而这些行业较发达地区一般是长三角地区和珠三角地区，而这些地区已经存在实力较强的同行业竞争公司，因此，公司想要进入这些市场还是存在较大的区位壁垒。

1.5行业监管体制与主要法律法规

（1）行业主管部门

改性塑料行业的主要行政主管部门有：

国家发展和改革委员会：主要负责拟订并组织实施行业经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测行业经济和社会发展态势；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。

工业和信息化部：主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施。

科学技术部：主要负责牵头拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；负责组织制订国家重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究等。

知识产权局：主要负责国务院主管专利工作和统筹协调涉外知识产权事宜的直属机构。其主要职责是：提出专利法及其实施细则的修改草案；研究相关的知识产权法规；组织制定专利工作的规章制度；研究拟订知识产权涉外工作的方针、政策；研究国外知识产权发展动向等工作。

（2）行业自律组织

中国塑料加工工业协会（简称中国塑协），英文名称CHINA PLASTICS PROCESSING INDUSTRY ASSOCIATION（缩写为CPPIA），成立于1989年，是中国塑料加工业的行业组织，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。中国塑协是在民政部注册登记的一级社团法人，在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导和监督管理。

（3）行业法律法规

行业内相关的基本法律法规如下表1所示

| 政策名称 | 发布时间 | 发布部门 | 相关产业政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十一五”化学工业科技发展规划纲要》 | 2004年10月 | 中国石油和化学工业协会 | 将“通用塑料的改性技术、工程塑料的高性能化技术等”列入化工新材料优先开发领域，同时提出重点开发“纳米材料在塑料改性中的应用技术”。 |
| 《产业结构调整指导目录(2005年本)》 | 2005年12月 | 国家发展和改革委员会 | 将“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产、汽车轻量化及环保型新材料制造”列入鼓励类。 |
| 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》 | 2006年2月 | 中华人民共和国国务院 | 重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的“高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等”。 |
| 《国家“十一五”科学技术发展规划》 | 2006年10月 | 科学技术部 | 把“新型高分子材料”、“高性能复合材料”列入材料领域的重大项目。 |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》 | 2007年1月 | 国家发展改革委 科学技术部 商务部 国家知识产权局 | 将“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。 |
| 《高新技术产业发展“十一五”规划》 | 2007年5月 | 国家发展改革委 | 重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。 |
| 《中国应对气候变化国家方案》 | 2007年6月 | 国家发展和改革委员会 | 努力建设资源节约型、环境友好型社会，提高减缓与适应气候变化的能力 |
| 《高新技术企业认定管理办法》 | 2008年4月 | 科学技术部 财政部 国家税务总局 | 把“高分子化合物或新的复合材料的改性、共混技术等；高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术；具有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料技术”列入国家重点支持的高新技术领域。 |
| 《石油和化学工业“十一五”发展规划纲要》 | 2008年11月 | 中国石油和化学工业协会 | 重点发展“聚酰胺等工程塑料，功能性高分子材料”，“汽车及机械用新型塑料制品、精密电子和电器等配套的塑料制品”。 |
| 轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009～2011年） | 2009年5月 | 国家发展改革委 | 国家大力扶持轻工业技术进步改造投资方向包括：采用绿色建材及特种管材生产技术、废塑料改性及综合利用技术、新型环保阻燃塑料制品生产技术、新型免喷涂塑料生产技术等改造塑料生产线。 |
| 轻工业调整和振兴规划 | 2009年5月 | 国务院办公厅 | 加快技术进步，淘汰落后产能。提高企业自主创新能力，重点推进装备自主化和关键技术产业化；加快塑料等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备。 |
| 《石油和化工产业结构调整指导意见》 | 2009年10月 | 中国石油和化学工业协会 | 聚烯烃树脂在增加产量的同时，要从通用型向专用型和高档化发展，提高产品技术含量和附加值。加强可再生＂绿色＂树脂的研发及废塑料的回收利用。加快树脂共混、改性及合金化的进程，鼓励发展环保型改性材料、新型阻燃材料，积极扩大应用领域。 |
| 《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》 | 2009年10月 | 中国石油和化学工业协会 | 重点发展“高性能工程塑料”等高技术产品，以满足信息、航空航天、军工、交通运输等国家高技术领域发展需求。 |
| 《国家火炬计划优先发展技术领域》 | 2009年10月 | 国家科学技术部 | 重点支持PP、PE、ABS、PS、PVC等通用塑料的改性材料等。 |
| 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | 2010年 | 国务院 | 积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。 |
| 《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》 | 2011年 | 国务院 | 促进新兴科技与新兴产业深度融合，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。把新材料产业列为战略性新兴产业，重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。 |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 | 2011年 | 国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局 | 优先发展的重点领域包括新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术，汽车轻量化热塑性复合材料等 |
| 《产业结构调整指导目录》 | 2011年 | 国家发展改革委 | 鼓励类目录中包括液晶聚合物（LCP）等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用；聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)、热塑性聚酯弹性体(TPEE)、热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产等 |
| 《新材料产业“十二五”发展规划》 | 2012年1月 | 工业和信息化部 | 工程塑料，将围绕提高宽耐温、高抗冲、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加强改性及加工应用技术研发，扩大国内生产，尽快增强高端品种供应能力。 |

1.6行业周期性、季节性、区域性特征

（1）周期性

该行业表现出明显的周期性。改性塑料行业的景气程度与下游行业及行业终端的景气程度紧密联系，该行业的下游终端行业一般主要是家电、汽车、建筑装潢、医药等行业，受这些行业的周期性影响，该行业也表现出一定的同步周期性特征。行业的波动性与下游终端行业的波动性保持高度的一致性。

（2）季节性

整个改性塑料行业而言，季节性并不明显，但是行业个别产品还是表现出明显的季节性。以改性工程塑料为例，主要应用在家电、汽车等领域，在元旦、春节、“十一”等长假是家电、汽车的销售旺季，改性塑料的销售旺季会提前到10-12月份，而每年7-8月份是改性工程塑料的销售淡季；硅烷交联聚乙烯则相反，该产品主要应用于建筑领域，每年的元旦、春节前后建筑施工较少，则硅烷交联聚乙烯在10-12月为销售淡季。

（3）区域性

该行业表现出明显的地域性，长江三角洲和珠江三角洲地带是我国汽车、家电、建筑等行业发展比较密集的地区，加之该行业毛利普遍偏低，考虑运输成本和便利等因素，该行业一般比较集中于东部产业链完整、产业集群突出的地区，中西部地区则比较少。

1.7影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

A．潜在市场容量巨大

目前，我国已成为世界最大的塑料制品生产和消费市场之一。随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快及全球的产业转移，我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。据统计，目前我国改性塑料消费量占塑料总消费量的7%左右，预计2015年将达到10%左右，而目前世界平均水平为20%左右，我国改性塑料市场具有较大的发展潜力。

根据中国塑料加工工业协会的预测，2013年至2015年我国改性塑料的消费量平均增速约为15%，增长速度将高于同期GDP增速。

B．下游行业的快速发展带来的市场需求增加

随着宏观政策对消费支持和材料技术、改性技术的发展，使得改性塑料的各项性能完全可以满足下游行业日益严格的要求，在生产制造中的应用更加广泛，推动了改性塑料在下游制造业中应用。

由于改性塑料具有良好的物理、化学性能和相比于传统材料更优异的环境保护性能和可回收利用性，在汽车、家电、电子电气、日用消费品和医疗用品等行业领域均有广泛应用。而且伴随着该行业应用技术的不断研发，其应用领域将不断扩展。下游行业的快速增长有效推动了产品需求的增加。

C．进口替代效应将进一步促进本行业发展

相比较国际同行业厂商，本土企业有较强的成本优势和服务优势，同时劳动资源的成本优势明显，且可以为下游厂商的提供可定制的“贴身服务”，越来越多的本土企业占据更高的市场份额，进口替代效应明显。

（2）不利因素

A．原材料价格变动因素

改性塑料受原材料价格波动的影响较大，以石油提取物作为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成，石油提取物是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合得到。因此，原油价格变动是影响石油提取物成本变化的主要原因，原油价格的波动将会通过产业链层层传导最终影响到产品的成本，若原油价格上涨过快，生产企业则会面临生产成本上升的压力。

B．产品研发实力不足

改性塑料行业发展日新月异，推陈出新，产品的生命周期越来越短，产品的多样化要求越来越高，要求行业内必须不断研发出新的产品，并对产品的小批量生产和测试要求很高，公司需要更精密的测试设备和更高的研发实力。

1.8行业竞争状况

（1）行业竞争格局

我国改性塑料行业的发展始于20世纪90年代，在此之前我国的改性塑料基本都需要从国外进口。在行业发展初期，国内改性塑料企业主要利用自身的劳动力成本优势，抢占中低端产品市场。经过近20年的快速发展，我国改性塑料行业已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业，新产品的创新能力和批量生产的稳定性都有了较大幅度提高，部分改性塑料在配方、工艺等方面已达到国际先进水平。

改性塑料行业的下游行业产品应用广泛，主要有汽车行业、家电行业、电子电气行业、建筑行业、医疗行业等众多行业，随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。

改性塑料行业市场化程度较高，市场竞争较为激烈。近年来，大型跨国改性塑料生产企业正逐步加快在中国布局改性塑料生产基地。

（2）行业内主要竞争对手

行业内具有代表性的企业的情况如下表2所示：

| 公司名称 | 公司性质 | 公司介绍 |
| --- | --- | --- |
| 金发科技股份有限公司（证券代码：600143） | 上市民企 | 公司的主营业务为改性塑料的研发、生产和销售。公司是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，拥有阻燃树脂、增强树脂、增韧树脂、塑料合金共4大系列、100多个品种、4000多种牌号的产品，主导产品市场占有率稳居国内市场前列，竞争优势明显，年销售额100亿以上。 |
| 上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司 | 民企 | 是一家致力于工程塑料、新型复合材料等高分子材料研发、制造的高科技集团公司，由中国十大杰出青年杨桂生博士于1992年创办。杰事杰客户覆盖了军工、汽车、建筑、电工、电器、IT、新能源等领域的知名企业，建立了工程塑料和复合材料全产业链的竞争优势。各年销售收入均居全行业前列，已成为行业内最主要的工程塑料、复合材料供应商之一。 |
| 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 合资 | 由世界著名石化企业韩国锦湖石油化学株式会社和中国上海日之升新技术发展有限公司共同投资组建。专业从事塑料改性、工程塑料合金、树脂混配着色造粒以及热塑性弹性体的研究、开发、生产、销售、服务的科技型企业。是国内专业的PC/ABS、ABS合金及工程塑料改性厂家。 |
| 巴斯夫（BASF） | 外资 | 创立于1865年，是一家全球知名的化学工业公司，该公司产品主要包括：无机化学品、石油化学品、中间体、功能性聚合物、聚氨酯（TPU）、分散体和颜料、护理化学品、造纸化学品、催化剂、化学建材、涂料，并经营石油和天然气业务。 |
| 帝斯曼（DSM） | 外资 | 荷兰皇家帝斯曼公司主营营养素和新材料，是世界上最专注于PA尼龙料的企业，其工程塑料业务涵盖几十种产品系列，客户集中在汽车（宝马、奔驰、通用、大众等）、电子电器（苹果、施耐德、泰科等）和通用工业领域。 |
| 索尔维（Solvay） | 外资 | 比利时索尔维集团的产品被广泛应用于各行业领域，旗下90%的销售产品位居全球前三甲。索尔维在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位。集团2012年全球销售额达124亿欧元。 |
| 莱昂德巴塞尔（Lyondell Basell） | 外资 | 是全球PP、PP混合物、环氧丙烷、PE、乙烯、丙烯等化工原料的重要供应商之一，产品范围涵盖包装、电子产品、汽车零部件、家居装饰、建筑材料和生物燃料等多个领域。 |
| 杜邦公司（Dupont） | 外资 | 成立于1802年，是一家以科研为基础的全球性企业，产品主要涉及化学制品、材料和能源等领域。杜邦公司在全球90多个国家经营业务。 |
| 陶氏化学（DOW） | 外资 | 是一家多元化的化学公司，主要从事特种化学、高新材料、农业科学和塑料等业务，该公司分支机构遍布全球160 多个国家和地区，产品广泛应用于电子产品、水处理、能源、涂料和农业等领域，。目前，该公司在大中华地区共有5 个业务中心和20个生产基地。 |

二、常用改性塑料

2.1PC/ABS合金

（1）PC

Polycarbonate（聚碳酸酯），简称PC，它是一种主链含碳酸酯键的聚合物，是一种无色透明的无定性热塑性材料，现已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料，220-230℃熔融，没有明显的熔点，玻璃化转变温度145-150℃。性能：PC无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。和性能接近的PMMA相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能，PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。

用途： PC的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子电器工业。PC可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行等公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃；PC树脂用于汽车照相系统，仪表盘系统和内装饰系统；PC被应用用作插座、插头、电视转换装置。

（2）ABS

丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物（Acrylonitrilr-Butadiene-Styenecolymer），简称ABS，通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能，是使用最广泛非通用塑料之一。其熔点一般在170℃左右，分解温度为260℃，Tg=90-100℃。

性能：丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能，并呈现良好的加工性。

用途：ABS最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、内装饰板、保险杠等众多部件；在电器方面广泛应用于电冰箱、洗衣机、计算机等；建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。

（3）PC/ABS

PC/ABS结合了PC、ABS两种材料的优异特性，即将ABS优异的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质结合起来，广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备。PC/ABS是目前全球应用最广泛的合金材料，每年使用量巨大，其产品系列众多，主要有通用PC/ABS、吹塑PC/ABS、电镀PC/ABS、喷涂PC/ABS、耐候PC/ABS、哑光PC/ABS、增强PC/ABS、阻燃PC/ABS、阻燃增强PC/ABS、手机专用PC/ABS等等，下面简单介绍一些功能性PC/ABS：

A、耐水解稳定性PC/ABS

耐水解稳定性系列PC/ABS主要应用于汽车仪表板骨架等汽车内饰产品。汽车仪表板骨架作为整个仪表板的支撑结构件，其重要性不言而喻，因此主机厂对仪表板材料提出了更苛刻的要求。目前，仪表板骨架不仅要求有良好的机械性能，加工性能，而且要有优秀的耐水解性能和热老化性能，以适应汽车在极端高温，高湿的环境下使用。

新一代耐水解稳定性PC/ABS在PCT（Pressure Cooker Test）测试中，在95%RH，100℃高温高湿环境1000h后，该PC/ABS中的PC相仍然保持90%以上的分子量，未发生严重的水解；而合金的冲击性能仅下降15%，相比一般PC/ABS提高30%以上的性能。此外，该系列材料为了适应仪表板薄壁化的要求，降低了材料在高剪切下的粘度，克服了过去片面提高温度来提高材料流动性所带来的材料热分解的弊端。

新一代耐水解稳定性PC/ABS材料，由于具有良好的耐水解性和热稳定性，甚至可以进行回收利用。当添加25%以下的回收料以后，材料的多轴冲击性能仅下降11%，并且为韧性断裂，充分显示了新一代PC/ABS的优越性能。同时该系列材料也经过了大众实验室的评测，在80%RH，90℃高温高湿水解600h后，缺口冲击强度仅下降8.5%。

目前该材料已经应用在大众领驭，克莱斯勒300C，通用别克等车型上。

B、超低光泽PC/ABS

汽车内饰材料一般都有哑光的要求，这样有利于减少驾驶员的视觉疲劳，从而提高了驾驶安全性。PC/ABS的综合性能良好，但由于其表面的光泽度较高，而需要喷哑光漆等二次加工来实现哑光与美观的效果。随着汽车ELV（注：ELV即End-of-Life Vehicle，报废车辆指令，ELV为欧盟委员会和欧洲议会为保护环境，减少车辆报废产生的废弃物，制定的报废车辆回收指令）法规的出台，需要免喷涂的环保解决方案来实现制品直接进行回收处理。免喷涂解决方案不仅可以大幅降低成本，而且可以减少喷漆过程造成的环境污染。

为了配合这一需求，锦湖日丽与延锋伟世通合作成功开发了新一代PC/ABS超低光泽材料HAC8250Z与HAC8260Z。该材料不仅满足了汽车内饰腰线以下零件的低光泽要求，而且很好的平衡了流动性和耐热性。

我们深信新一代PC/ABS超低光泽材料将随着ELV法规的逐步实施而不断被应用。

C、耐化学溶剂PC/ABS

PC/ABS的综合性能优良，但是其耐化学品性能差而容易受到比较强的化学溶剂侵蚀而导致制品开裂等缺陷。特别是当PC/ABS 制品喷涂某些车身外饰漆时，由于其溶剂的强腐蚀性，易导致制品出现应力痕，龟裂，甚至开裂。新一代耐化学溶剂PC/ABS改变了传统的合金材料往往以一种性能的牺牲来换取另一种性能的提高的误区，做到了优秀耐化学品性的同时，保持了冲击强度与流动性的平衡。

目前该材料已经应用在通用汽车的后牌照板，大众汽车朗逸的尾门装饰条等零件。

（4）PC/ABS市场

PC/ABS是世界上销售量最大的商业化聚合物合金，国外PC/ABS合金生产商主要包括日本帝人公司、美国的GE公司、德国Bayer公司、美国DOW化学公司、日本三菱等。目前PC/ABS合金每年全球产能在100万吨以上，且以每年5%的速度增长，增长速度在塑料领域中排在前列。

PC/ABS综合了PC和ABS的优良性能，使得它在电子电气领域和电子时尚消费品领域得到了最为广泛的应用，典型的例子是手机外壳，它随意化的外形超薄的壳体设计及惊人的抗冲击强度，将PC/ABS合金的优点表现得淋淋尽至。强大的市场吸引众多的竞争者，拜耳、帝人、三菱等相续开发出许多成熟产品，中国成了国际化工巨头的竞技场。他们的产品占领着中国90%的市场。

美国的PC/ABS合金主要用于汽车工业，2010年其消费量占PC/ABS合金消费总量的47%。主要用于汽车仪表板，还包括门板、轮罩、通风格栅、镜框以及其它外部装饰件，美国DOW化学公司为主要供应商。其它较大的消费领域就是计算机与办公设备、通讯设备，主要是外壳和其它外部件，消费比率大约为25%。在这一市场中，PC/ABS直接与掺混的PC争夺市场。预计今后几年，笔记本电脑和手机将成为市场增长的主要驱动力。

我国PC/ABS合金的研究工作在“七五”期间开始起步。目前，我国PC/ABS合金技术和市场日趋成熟和壮大，已有多家公司能够提供商品化PC/ABS合金牌号，合金种类涵盖了抗冲、耐热、阻燃等品种。其中主要厂家有上海锦湖日丽公司、广州金发、上海普利特复合材料有限公司、上海杰事杰材料新技术公司、浙江俊尔等。目前我国PC/ABS合金需求量为20万吨左右。主要领域是汽车、家电、计算机、办公及通讯等领域。

2.2PC/PET合金

（1）PET

PET，Polyethylene terephthalate的缩写，化学名：聚对苯二甲酸乙二醇酯，俗称涤纶树脂。

PET塑料分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故具有较高的成膜性。PET塑料具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。但PET单独使用具有耐热性差，制件易收缩翘曲，缺口冲击性差等缺点。

（2）PC/PET

前面已经提到PC是一种性能优良的工程塑料，其尺寸稳定性好、透明、无毒透明、无毒，同时兼具突出的冲击韧性，良好的耐温性能，其消耗量在工程塑料中仅次于PA（聚酰胺）居于第二位，但PC也有比较明显的缺点，如：不耐溶剂，价格昂贵，熔体粘度大导致不易加工，制品易产生应力开裂等，影响PC的推广使用。而PET也具有优良的综合性能，其流动性好，易加工，耐油、耐溶剂，但PET单独使用也有耐热性差，制件易收缩翘曲，缺口冲击性差等缺点。因此将PC与PET经过共混改性后，可以得到一种新型高性能聚合物合金材料，该聚合物产品具有优异的性能，它既保留了PC树脂韧性、耐热性、尺寸稳定性，改善了PC应力开裂性，又具有结晶材料的耐化学性，在较宽的温度范围有较高的冲击强度，并且成本较PC有大幅降低，极大地拓宽了PC及PET的应用范围。

（3）PC/PET开发与应用现状

因PC/PET合金具有优异的综合性能，近年来发展速度很快。目前世界上PC/PET合金的产量约4万吨/年，每年以约12%的速度增长。PC/PET的共混改性国外自20世纪60年代已在进行，共混改性的主要目是为了改善体系的流动性、耐溶剂性和耐应力开裂性，但由于PET的后期结晶行为极大的损坏了PC本身的优异性能—缺口冲击性，所以当时该材料并未投入市场，后来美国、德国、韩国、日本针对PC/PET的共混改性做了大量的研究工作，获得了性能良好的共混材料，并将该材料推入市场。

国外情况：目前，国外主要代表公司有SABIC(沙特基础工业公司，该业务来自原GE塑料)公司开发的牌号为“XENOY”的PC/PET合金，Kumhosunny（锦湖日丽，中韩合资）公司开发的牌号为KCA、HTC系列PC/PET合金，BAYER（拜耳）公司开发的牌号为“MAKROBLEND”的PC/PET合金，SAMYANG（三星）公司开发的牌号为“INFINO”的PC/PET合金。下表3为最近几年国外PC/PET合金的开发应用情况。

| 开发公司 | 牌号 | 性能特征 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabic | XENOY X2300 | 良好的尺寸稳定性、抗紫外线、耐化学性、不透明 | 电器外壳、汽车外饰 |
|  | XENOY X4870 | 良好的尺寸稳定性、耐化学性、耐蠕变、耐疲劳性、耐热 | 汽车、体育用品、医疗保健器械 |
|  | XENOY X5410 | 矿物填充、耐热性好、抗冲击、可喷涂 | 汽车外部零件 |
| 锦湖日丽 | KCA 9341NH | 耐热、耐冲击、高强度、高光泽、无卤阻燃 | 汽车、电气 |
|  | HTC 6060 | 高冲击、良好的油漆结合性，喷金属漆和车身漆 | 汽车散热格栅、保险杠 |
| 拜耳 | MAKROBLEND UT250 | 良好的流动性、耐热性、耐化学性、抗冲击性 | 汽车部件 |
|  | MAKROBLEND UT305 | 良好的流动性、耐热性、耐化学性、表面光泽好 | 电气部件 |
|  | MAKROBLEND UT4045 | 玻纤增强、高刚度、良好的尺寸稳定性、耐化学性 | 汽车、电气 |
| 三星 | INFINO AE2030 | 良好的耐热性、耐化学性、抗冲击性 | 汽车部件 |
|  | INFINO AE2130 | 良好的流动性、耐化学性、抗冲击性 | 电器外壳、汽车部件 |

拜耳公司研制的PC/PET合金新材料主要用于BMWM3型轿车，用其做反光镜、内饰面板、车灯底座及引擎盖等。这种商品牌号为MAKROBLEND的新材料具有优良的机械性能，用该材料制成的塑料件具有壁薄、不会产生应力开裂、易喷涂、耐温性好的特点。该材料拥有优异的抗冲击性，在低温下保持较好的韧性，受碰撞冲击不易断裂。当汽车发生交通意外，可以大大减轻乘客的伤亡。

国内情况：国内PC/PET合金的研究工作起步较晚，从20世纪80年代到目前为止尚处于应用开发阶段。近年来，由于市场应用的需求，各大改性企业及研究单位加快了对PC/PET合金的研究与开发。其中广州金发科技、江苏启蓝新材料公司等单位成功地研制了PC/PET合金，部分品种已批量生产并投放市场。广州金发科技的PC/PET合金材料已应用于汽车装饰件、大灯和后灯壳及耐热电器壳体中。江苏启蓝新材料公司开发的PC/PET合金QE22601具有加工性好、成型温度低、缺口冲击韧性高等优点，适用于大型薄壁制作。

PC/PET合金研究的关键为相容化技术，华东理工大学点高分子材料研究院吴驰飞教授，根据多年的从业经验，通过国家863计划项目的实施，成功解决了这一关键性技术，自主开发出PC/PET合金材料。吴教授开发的PC/PET合金中PET含量较高，准确的说是PET/PC合金，该材料具有更高的性价比。在PC/PET共混物中添加相溶剂、增韧剂、增强材料及无机填料，开发高性能、多功能、轻质、低成本的PC/PET合金是未来的发展方向。

（4）PC/PET市场应用前景

结合当前国内外PC/PET厂家的市场应用情况，同时根据马鞍山支点高分子材料研究院一线销售人员的市场调查，已知的PC/PET主要具体用在汽车格栅、电表箱、光缆接头盒、塑料建筑模板、手机零部件、电动工具等领域，现就部分典型的应用领域进行简要分析。

①汽车格栅

汽车格栅靠近发动机舱，经常受到高温的烘烤，一般是电镀件，其材料有以下要求：

1）良好的电镀性能，有利于电镀；

2）良好的耐候性，防止在高温暴晒下变形、老化等；

3）良好的稳定性，在长期的工作中不能变形；

4）良好的流动性，满足注塑加工工艺的要求；

5）良好的加工性能，便于注塑模具设计。

PC/PET合金完全满足上述要求，是生产汽车格栅的理想材料，德国大众集团汽车已经选用德国拜耳公司的PC/PET合金（牌号Makroblend DP 7645）加工生产其帕萨特新型轿车的散热器格栅，PC/PET合金具有散热器格栅向大型化发展而要求的综合性能，因为Makroblend DP 7645具有高刚性、优良的耐热性和低（-40℃）冲击强度。

值得关注的是，拜耳公司推出的PC/PET是一种新型“绿色”高科技共混材料，用于水平车身车体部件。这种独特的材料由优质的消费及工业用后的回收材料制成。拜耳材料科技PC聚碳酸酯及其共混物技术产品服务专家 Eckhard Wenz 博士说：“得益于卓越的基础原材料，Makroblend共混材料可与全新材料相媲美，其性能与能够满足汽车行业最严苛的要求。”该新材料可应用于车身部件，如尾翼、行李箱盖、裙边、天线罩、车厢顶篷等。

该高科技材料的开发旨在回应汽车制造业中对回收材料的应用趋势。通过使用该共混材料， 可节约能源和原材料，使得拜耳在该行业中的客户可在不降低材料性能的前提下，以更环保的方式开展其业务，这是其他大多数含回收材料的原料无法做到的。

该新型材料所使用的PET材料来自饮料瓶。它们由高纯度PET制成，可满足食品行业最严格的法定规格要求。而该共混材料中的另一原材料PC则来自于商用5加仑瓶装水的包装瓶。该新型共混材料尤其适合作为车身用片状模塑料(SMC)、钢板及铝的替代物。随着大规模投产的开展，其所显现的经济效益更为突出，这是因为其制成的成型部件无需再加工，且进行喷涂时无需进行预处理即可生产出拥有A级表面的部件。此外，该材料密度更低意味着其可减重。相较于金属，该材料的主要优势体现在更好的设计灵活性，以及通过功能整合而实现的成本降低。

该材料的其他优势包括较低的且主要是各向同性的热膨胀系数，可在组装时使相邻零件之间能紧密结合而达到无缝式的外观、优越的韧性和高耐热性。得益于其较低的各向同性收缩率，该热塑性塑料还可用于制造内应力极低的大型部件，从而将部件的变形降至最低。

如今，国内的金发科技、锦湖日丽也已经推出PC/PET合金料用于汽车格栅部件，随着汽车的普及发展，PC/PET合金在该领域显示了庞大的市场应用前景。

②电表箱

电表箱是电表的壳体，用于保护内部的电力计量设备，它通过国家电网设施终端铺设安装通向家家户户，无论小区、市政、电力、工厂、消防，凡是用到电的地方都必须安装电表，每个电表需要一套电表箱，因此用量极大。近年来，城市迅猛发展，对各项公用设施的需求迅速增长，国家加大了对包括电力在内的各项基础设施的投入，各项工程对电表箱的需求量极大。

据国家电力部门的资料显示，一般一个人口5000万的省份，每年的电表采购量在7-9亿元(500-700万户)之间，相应会有500-700万户电表箱采购量，价值在8亿左右。

电表箱材质由最初的胶木和金属发展到了已经广泛应用的玻璃钢。胶木又称电木，主要是酚醛树脂，有优异的电绝缘性，但胶木质脆、易燃，存在安全隐患。金属刚性较强，但箱体防腐蚀能力差，易锈烛，外观和环境不协调，使用寿命较短，绝缘性差，箱体在风雨雷电等外界因素的影响下，容易出现漏电现象，密封性差不防水，存在严重的安全隐患，易导致人体触电、发生火灾，危及生命财产安全，在用电安全性方面被评为最差。玻璃钢（玻璃纤维+热固性树脂）在很多方面可以满足电表箱的性能要求，但其最大的弱点是它是热固性材料，废弃后不可熔融再成型，回收的难度大，只能焚烧或掩埋，对环境有较大的危害。欧洲，美国等发达国家类似的应用趋势是用热塑性的复合材料来代替热固性的复合材料。热塑性材料由于其可回收可重复利用的性能，在有完善的回收分类系统的城市可以被循环利用，最大地减低对环境的影响。

近年来，PC/ABS合金电表箱得到广泛的应用，PC/ABS合金能有效改善PC的流动性，降低制品应力集中，提高缺口冲击强度，但是ABS材料由于其本身含有丁二稀不饱和成分，在光和热条件下极容易老化降解，造成制品发黄、发脆，强度降低，丧失功能，寿命缩短。所以采用PC/ABS做户外使用的电表箱壳体实际上并不是最好的选择。

PC/PET合金多项性能指标超过PC/ABS，材料中不含有不饱和成分，在光和热条件下不会老化降解，使用寿命长，是制作电表箱的理想材料，但目前市场上实际应用的情况不多，这也为该类材料提供了广泛的应用空间，一旦被行业认可，PC/PET合金作为电表箱制作新材料或用于旧电表箱改造，PC/PET将迎来爆发式增长。

附：电表箱材料应达到的相关性能指标：

1）阻燃性能:具有V-2等级的阻燃性能，耐温≥130℃。

2）绝缘电阻，电表箱的绝缘电阻不小于20兆欧。

3）电气强度：施加50HZ/1500V电压，历时1分钟，不应发生飞弧、击穿闪电现象。

4）耐酸碱性：把1ML浓度百分之三的酸碱溶液滴在箱体表面上，1小时后擦去，无裂纹无分层现象。

5）抗静压性能：100kg重物（体积10×10cm2 ）置于产品任意位置三分钟不开裂不损坏。

6）耐静力挤压：将100KG重力施加于平放的电表箱上，1分钟后电表箱无裂纹、剥落、破损现象。

7）耐沙袋冲击：将7KG中的沙袋，从1M高度自由落下，反复5次，电表箱连接部位无裂纹、破落等异常现象。

8）气候影响： 产品在外界30±10℃、内部75℃和长期阳光照射，以及高温:60±5℃ 4h；低温:-30±3℃ 4h的条件下，不变形，不开裂，且保持透明性。

9）抗冲击：产品在固定螺丝旋紧的条件下（无包装），由２m高度自由落体试验，箱体应保持完好。耐沙袋冲击：将7kg重的沙袋，从1m高度自由落下反复5次，表箱部位无裂纹、破落等异常现象。

同时我们也应看到该行业的特殊属性，即未来以PC/PET合金为原料的电力设备供应商需要取得产品资质认证并有一定的市场验证期。

A、需要取得产品资质认证

电力成套设备和电力电子设备的制造和销售业务（不含电力设备安装业务），不涉及特许经营。但电力设备在经过型式试验后，一般需要经过强制性认证（如CCC认证）后，方可投入使用。

B、产品有一定的市场验证期

进入电力领域的企业和产品不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测，还需要通过较长的实际运行过程来证明产品的稳定性、可靠性和企业的后续服务能力。为降低运行风险，近年来，电力用户在电力设备产品招标活动中，一般都会对电力设备制造企业的产品运行业绩提出较为严格的要求，因此拟进入该行业的企业需要经历较长的市场验证期。

③光缆接头盒

光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。它是将两根或多根光缆连接在一起，并具有保护部件的接续部分，是光缆线路工程建设中必须采用的，而且是非常重要的器材之一，光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。

光缆接头盒属于机械压力密封接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护装置。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便，广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等。

随着光通信业务的快速增长，光缆接头盒的应用日趋广泛。新建光缆线路越来越多，光缆接头盒除了部分为省际和省内的核心干线网外，大量应用在接入网线路上。其使用灵活，在光通信线路的接续和分歧上起到很好的驳接作用。目前，市场需求量大，据统计，中国电信每年的需求量就有成几百万上千万个；例如，广东通信每年的采购量大致有几万至10万个。

光缆接头盒是光缆通信线路中不可缺少的重要组成部分。它的主要功能是实现光缆光纤的接续和分歧；同时，为保证光缆接头盒的接地功能，其内部的接地装置与光缆接地部位要进行电气连通，并保证光缆接头盒的金属构件与接地装置、光缆加强芯之间相互绝缘，以避免来自

环境对光缆接头盒的不利影响。光缆接头盒与光缆一样，它们本身的质量对通信传输都起着至关重要的作用。

光缆接头盒一般要求：

1）使用环境温度－30℃～＋60℃

2）材料及强度：盒体及附件采用高强度工程塑料阻燃聚碳酸脂（PC）,需要注塑成形。盒体封

闭后，内充0.1MPA气压，承受1000N的轴向拉力，不漏气，无损坏。抗击强度在盒体上方1米处跌落16N钢球，冲击3次，壳体不开裂、无损坏。

3）密封性能：盒体的密封设计为防水弹性连体密封，密封后的接头盒充气到0.1MPA，浸泡在

常温水中15分钟，无气泡溢出。

4）绝缘电阻：金属构建与接地部件之间的绝缘电阻大于2×10⒋MΩ。

5）耐电压强度：（产品密封后，浸入1.5米深水中24小时）金属构件与地之间在15KV直流

作用下，1min不击穿，无飞弧。

6）要求系列连接盒使用寿命能达到25年，全部技术指标符合TD/T814—1996和CB/T16529—

1996标准。

目前光缆接头盒产品在市场上，良莠不齐，不少劣质产品流入我们的通信网络上，有的已

造成通信中断故障。很多不负责任的厂商，一味降低成本，追求高利润，不顾及产品质量。广东电信对在线使用的光缆接头盒存在问题进行了统计，发现存在不少问题：

1）接头盒用料太薄，强度不够；

2）接头盒密封性能差，有入水的现象；

3）产品质量稳定性较差；

4）托盘卡位太脆或太软，易断裂；

目前市面上光缆接头盒材料多为PC/ABS合金，成本价格较高，招标商为了中标，不惜用很低的价格招标，接标后，为了增加自己的利润，往往偷工减料、以次充好，造成光缆接头盒产品质量低。吴驰飞教授创业团队开发的PC/PET再生料合金在性能上高于PC/ABS合金，价格上又远低于PC/ABS合金，在光缆接头盒领域有着很好的市场空间。

④ 塑料建筑模板

随着我国建筑行业的迅猛发展，建筑模板在工程施工中的作用也越发凸显，特别是从新型模板、脚手架应用技术被建设部选定为建筑业重点推广应用的10项新技术之一以来，我国的新型塑料模板的研究开发和推广应用取得了较大进展，陆续出台了一系列标准法规。2006年，我国颁布了《绿色建筑评价标准》，2013年颁布了《建筑模板用木塑复合板》国家标准和《塑料模板》行业标准，2014年又对《绿色建筑评价标准》进行修订。目前塑料模板已经在华南、华北、华东、华中、西北等多个地区的建筑工程中得到应用，反响强烈。我国早先使用的塑料模板产品主要有：定型组合式增强塑料模板、强塑PP模板等。目前随着模板科技创新与不断发展，国内的塑料模板产品种类也逐渐呈现多样化。如：木(竹、麻、玻璃纤维等)纤维增强塑料模板、中空加肋塑料模板、夹心发泡塑料模板、工程塑料大模板。2013年全国建筑模板保有量约4.7亿平方米，其中钢模板拥有量1.4亿平方米，市场占有率30%，木竹胶合板模板拥有量3亿平方米，市场占有率超过65%，塑料模板等新型建筑模板市场应用份额还比较小。而塑料模板是一种绿色环保建筑材料，必将有更为强劲的增长空间和更加广阔的发展前景。值得一提的是，我国塑料消费量目前已居世界第二位，每年有大量废弃的废塑料，而建筑模板正好可以消化废弃资源，变废为宝。因此，我国塑料工业迅猛发展也将为塑料模板发展提供源源不断的原材料基础。吴驰飞教授创业团队开发的PC/PET再生料合金在性能上高于PC/ABS合金，价格上又远低于PC/ABS合金，已经成功用于中空建筑模极板，初定于2015年7月开始批量生产。

三、吴驰飞教授创业团队PET合金技术情况

3.1技术由来

PET的主要用途有四个：纤维、包装、薄膜及少量的工程塑料。作为回收PET瓶片的再生途径，A、瓶到纤维的再生纺已进入衰退期；B、瓶到瓶国外虽有成熟的技术，但缺乏经济可行性，故未见成功案例；C、瓶到薄膜因原料瓶片根本达不到制膜要求，未见有人开发过。

吴教授的创业团队未雨绸缪，早在2002年，PET再生纺鼎盛时期就开始了瓶到塑料的研究。PET再生塑料因其充足的原料供应、较大的市场空间和潜在的利润而显示出较好的发展前景。但制备PET塑料必须解决困扰已久的冲击韧性差、结晶速度慢、加工性不好等世界性技术难题。开发PET工程塑料，目前唯一成功的是美国杜邦公司，但价格昂贵，市场很小，远不及同是聚酯家属的PBT工程塑料。因此，废弃PET瓶再生塑料的关键在于①能否突破冲击韧性差、结晶速度慢、加工性不好等技术瓶颈；②如何降低对回收瓶片的质量要求，③其性能是否突出，或者具备现有材料所没有的功能。本项目曾在上海市重点攻关、国家863计划、国家自然科学基金的资助下，经4年多的研发，首次开发了低温固相共混与反应挤出有机结合的以回收PET瓶片为主原料制备价格低廉且性能优异的新型PET合金的新技术，引起了国内外企业的关注。PET合金的技术已被团队掌握。

吴教授领衔的攻关团队，经过近3年的研究，很好地完成了国家863计划课题“基于回收PET塑料的“高聚物塑性体”的工业制备及应用”(项目编号：2003AA322080)。该课题采用通过独创新的配方设计，并采用目前处于世界领先水平的低温固相成型加工方法以及反应加工方法，开发了一种以回收聚酯(PET)瓶片为主原料，加入增韧橡胶、扩链剂等其它助剂，与聚碳酸酯(PC)形成一种高性能的、应用前景良好的新型高分子合金材料，不仅解决了回收聚酯塑料再生利用时性能急剧下降的难题，也充实了现有高分子材料的成型加工技术体系，为聚酯材料的回收利用提供新原理、新技术；开发出试用效果良好的头盔、管材、片材等样件产品，建成一条规模为300吨/年中试线，提出了万吨/年工业生产线的工艺设计，为产业化打下很好基础。该课题共申请国家发明专利11项，其中已授权1项；发表研究论文54篇，其中国外期刊上有12篇，EI和SCI上收录的有14 篇；鉴定成果3项。该课题于2005年11月28日在北京通过新材料领域特种功能材料主题专家组的验收，验收结论为“优”。

“基于回收PET塑料的‘高聚物塑性体’的工业制备及应用”863计划课题结论书

3.2自主知识产权

吴教授具有多年的塑料改性理论研究知识和实际从业经验，拥有PET合金相关自主知识产权，具体的专利如下表4所示：

| 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 获得时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收吹塑PET为基材的超韧工程塑料 | 发明专利 | CN1276011C | 2006.09.20 |
| 一种“塑料木材”的制备方法 | 发明专利 | CN1295277C | 2007.01.17 |
| PA/PET高分子合金材料 | 发明专利 | CN1324084C | 2007.07.04 |
| 一种高分子合金的低温固相加工方法 | 发明专利 | CN100430208C | 2008.11.05 |
| 一种多重网络增韧的聚合物合金塑料的制备方法 | 发明专利 | CN101157791B | 2010.05.19 |
| 一种以回收塑料为基体的导电塑料的制备方法 | 发明专利 | CN101905495B | 2014.07.23 |
| 一种无卤半导电屏蔽电缆材料的制备方法 | 发明专利 | CN102558658B | 2014.06.04 |

3.3PET合金产品系列

PET合金塑料是以PET瓶片为主要材料，加入少量其他塑料、增韧剂、阻燃剂等功能性助剂，制成能够满足客户要求的各种塑料。目前马鞍山支点高分子材料研究院具备开发的PET合金可分为以下三类：

通用PET合金：具有优异的韧性和超高的延伸率，可以像金属一样进行车床加工、可以像木材一样钉钉，耐弯折性好，产品的组装损耗小。成本低，价格波动小。可以取代ABS。能够广泛的应用在电脑外壳、复印机打印机内件、摩托车电瓶车配件、装饰框架等领域。

超韧PET合金：具有超高的韧性和延伸率，具有优异的低温冲击韧性，可以像金属一样进行车床加工、可以像木材一样钉钉，耐弯折性好，产品的组装损耗小。成本低，价格波动小。可以取代超韧尼龙等工程塑料。能够应用于低温环境下对韧性有非常高要求的领域，如冰箱、冷库内件，极地考察用工具等。

增强PET合金：具有优异的韧性，可以像金属一样进行车床加工、可以像木材一样钉钉，耐弯折性好，产品的组装损耗小，耐热性好，容易加工，无需后续处理，成本低，价格波动小。可以取代PC、PA等工程塑料。能够广泛的应用在电动工具外壳、小家电外壳、机械零件的塑料化等领域。

另外，可以根据客户的要求开发抗静电PET合金和阻燃PET合金。

3.4PC/PET合金性能

对于吴教授开发的众多PET合金料，目前和市场切入点最快、发展前景最好的是PC/PET合金。团队现已开发多个牌号的PC/PET合金料，如PCP-PA11、PCP-PA12、PCP-PA13、PCP-PA14等，产品的各类性能指标均达到或部分超越世界知名外企的同类产品。现将吴驰飞教授创业团队开发的PC/PET合金与锦湖日丽、SABIC公司开发的PC/PET合金主要性能进行对比，如下表5所示：

| 检测性能 | 单位 | 吴驰飞教授创业团队PC/PET（PCP-PA13） | 锦湖日丽 PC/PET（HTC6060） | SABIC PC/PET（XENOY 2230） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | 1.15 | 1.20 | 1.22 |
| 拉伸强度 | MPa | 55 | 56 | 55 |
| 断裂伸长率 | % | 100 | / | 120 |
| 弯曲强度 | MPa | 70 | 80 | 86 |
| 弯曲模量 | MPa | 1900 | 2200 | 2240 |
| 简支梁缺口冲击强度 | kj/m2 | 75 | 65 | / |
| 简支梁无缺口冲击强度 | kj/m2 | 不断 | 不断 | / |
| 热变形温度 | ℃ | 139 | 115 | 129 |

注：1、上述3家公司测试时所采用的标准不同，支点高分子材料研究院采用GB，锦湖日丽采用ISO，SABIC采用ASTM测试标准；

2、上述3家公司PC/PET中PET比例不同，随着PET比例的调节，性能指标会有变化；

由上表可以粗略的看出，吴驰飞教授创业团队开发的PC/PET合金在性能上可以媲美外资巨头公司，同时吴驰飞教授创业团队开发的PC/PET合金的PET含量较高，价格更便宜。

四、再生资源情况

4.1再生资源发展背景

2006年12月，国家发改委在《“十一五”资源综合利用指导意见》中，将再生资源解释为“生产、流通、消费等过程中产生的不再具有使用价值而以各种形态赋存，但可以通过不同的加工途径而使其获得使用价值的各种物料的总称”。2007年5月1日起实施的《再生资源回收管理办法》将再生资源定义为“在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物”。

近年来，发达国家十分注重资源的回收和再利用，并将其发展成一个集“回收”与“再制造”为一体的独立产业——资源再生产业。随着中国经济持续快速增长，能源资源紧缺压力不断加大，对经济社会发展的瓶颈制约日益突出。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出，要加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。大力发展资源再生产业，是解决中国资源短缺问题的有效途径，也是发展循环经济、建立节约型社会的必然选择。

4.2再生资源发展态势

（1）产业发展中存在的问题被逐渐解决

A、观念上误区的逐渐消除

过去，人们对再生资源产业发展存在认识误区，将回收利用再生资源与假冒伪劣、污染环境划等号；一些人不加区分地把进口废旧物资视为“洋垃圾"；把再生资源产业的从业人员称其为“破烂王”、“拾荒人"等，社会地位不高。随着再生资源产业的发展，随着国家和整个社会对该行业的重视，随着低碳、环保概念的深入人心以及再生资源市场这块几千亿元巨大蛋糕的诱惑，再生资源行业迎来了一段黄金发展期，越来越多的从业者看到了这个产业存在的巨大商机。

B、运作模式日益多样化

多年来，我国没有投资一个有规模的资源再生项目。我国再生企业充分意识到自身的不足，在政府的扶植下，在资金、技术、管理各方面着手，逐步增强企业核心竞争力，通过资本运作方式，不断做大做强。进入2010年以来，随着国家围绕再生资源回收利用，宏观政策调控和支持力度不断增强，形成了推动再生资源产业发展的良好氛围，国内的再生资源产业已形成产业化、集群化、特色化的态势，一大批新的产业园区开始崛起，一大批的行业龙头企业开始出现。

C、技术标准逐步完善

一是再生资源回收利用体系功能不完善，再生资源市场管理温和混乱；二是回收企业小规模，分散经营，资源规模化集聚程度低；三是处理成本高、容易形成二次污染的废弃物越来越多，给环境造成严重威胁。针对再生资源回收行业管理方面，分别于2004、2005、2007年出台了《再生资源回收管理条例》《关于加强再生资源回收体系的指导意见》、《再生资源回收管理办法》

（2）国外资源再生产业发展的经验借鉴

A、废弃物处理的法制化

德国是欧洲国家中循环经济发展水平最高的国家之一，它的循环经济系统正变得越来越成熟，德国的《废弃物处理法》最早制定于1972年。在主要领域的一系列实践后，1996年德国提出了新的《循环经济与废弃物管理法》，建立了系统配套的法律体系，为所有废弃物的回收处理提供了依据。美国在1976年制定了《固体废弃物处置法》，目前已有半数以上的州制定了不同形式的再生循环法规。

B、废弃物处理的经济机制

一是实行税收优惠政策。日本对废塑料制品类再生处理设备在使用年限内除普遍退税外，还按价格的14％进行特别退税。美国的亚利桑那州从1999年开始对废旧物资的再生利用实行税收优惠政策。对购买、回收再生资源的企业可减税(销售税)10％。二是征收新材料税。三是征收填埋和焚烧税。

C、废弃物回收体系正规化

如德国的DSD双元回收系统是按照产业发展体系建立起来的一个专门对包装废弃物进行回收利用的非政府组织。它由生产厂家、包装物厂家、商业企业及垃圾回收部门联合组成。它接受企业的委托，组织回收者对废弃物进行分类，然后送往相应的再生资源加工利用厂家。再生资源产业化发展体系的构建，促使德国循环经济走在世界的前列。

D、废弃物处理的社会责任制

在德国，各地都有提供垃圾再利用服务的公司，它们一方面向企业提供专业这方面的技术咨询，帮助企业建立自己的垃圾处理系统；一方面为其提供垃圾回收或再利用的服务。

4.3相关政策与批文

（1）国外注册供货商

依据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）2003年115

号公告及我国对进口废物原料环境保护控制标准等国家技术规范的强制性要求，国家质检总局统一管理境外企业的注册管理工作。凡向中国出口废物原料的境外企业，同时也包括香港、澳门、台湾地区的供货商，必须向国家质检总局申请注册。未获得注册的境外企业废物原料不允许进口，口岸检验检疫机构不受理其报检。《进口废物原料境外供货企业注册证书》（简称AQSIQ证书）是国外废料商想出口废料到中国大陆必须持有的证书，该证书需向国家质检总局申请，申请成功后能使用3年，到期前3-6个月需向总局申请延续证书，过期则不能延续，需要重新申请证书。

AQSIQ证书在废料贸易中作为装运前检验检疫起着重要作用，为中国企业从海外进行废料原材料采购承担着质量检验的重要作用。废料原材料如：废塑料（PET/PP/PVC/ABS等）、废金属、混合废金属、废纸等，在废料贸易中，只有获得AQSIQ证书的企业货物，才能经过中国商检驻海外机构的装前质量检验检疫，合格后贴上CCIC（中国检验认证集团有限公司，英文名：China Certification & Inspection Group Co.，Ltd，英文缩写CCIC））封条才能运往中国，否则货物将无法从所在国运出。

AQSIQ证书持有企业，是企业在经过国家质检总局经过严格审核才能拥有的企业资质，因此是获得证书的海外废料企业实力的一种展现，在废料贸易行业中，中国企业也更愿意与海外拥有AQSIQ证书的企业进行贸易。

（2）国内收货人

废塑料作为固体废料，进口需要进口许可证，即环保批文，国内收货人申请注册登记应当符合下列条件：

1）具有合法的进出口贸易经营资质；

2）具有固定的办公场所；

3）熟悉并遵守中国检验检疫、环境保护技术规范的强制性要求和相关环境保护控制标准；

4）按照《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记现场评审记录表》中的评审要求，建立并运行质量管理制度；

5）具有相对稳定的供货来源和国内利用单位。

2014年12月17日，环保部发布2015年第1批废塑料许可证公示，本批公示共有448家进口单位、534家加工利用单位进行申请，其申请进口总量为13150290吨，省局建议总量为10269010吨，核定进口总量为10198510吨，许可证共224张。

进口单位在10万吨以上的企业共9家，加工利用单位核定进口量在10万吨以上的企业共8家，相关企业名录如下表6所示：

| 排序 | 进口单位 | 核定进口量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市华鑫达投资有限公司 | 400000 |
| 2 | 福州隆诚实业有限公司 | 160000 |
| 3 | 宁波大发化纤有限公司 | 148000 |
| 4 | 青岛诚信塑料有限公司 | 130000 |
| 5 | 江苏中再生投资开发有限公司 | 111000 |
| 6 | 塑亚金属(天津)有限公司 | 110000 |
| 7 | 福建富元再生资源利用有限公司 | 108000 |
| 8 | 漳州市程盛再生资源有限公司 | 105300 |
| 9 | 福清冠威塑料工业有限公司 | 102000 |

| 排序 | 加工利用单位 | 核定进口量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市华鑫达投资有限公司 | 400000 |
| 2 | 福州隆诚实业有限公司 | 176800 |
| 3 | 宁波大发化纤有限公司 | 148000 |
| 4 | 青岛诚信塑料有限公司 | 130000 |
| 5 | 江苏中再生投资开发有限公司 | 111000 |
| 7 | 福建中美达再生资源利用有限公司 | 108000 |
| 8 | 漳州市程盛再生资源有限公司 | 105300 |
| 9 | 福清冠威塑料工业有限公司 | 102000 |

再生塑料加工企业案例：

广东金发科技2014年加工处理各类再生塑料15万吨，2015年预计超过20万吨。总投资38亿元的金发科技（清远）循环经济产业园也正在建设中，产业园占地2760亩，建成后每年加工处理再生塑料能力达200万吨。涉及再生塑料资源主要来自于国内外汽车与家电拆解工厂、日用品与农产品回收企业，再生塑料资源主要品种有PE、PP、PS、ABS、SAN、PC、PA、PBT、PVC等，分别来自包装（薄膜、桶、瓶等）、建筑和农业（管道、农膜、灌溉设施等）、电子电器、IT、汽车等各个应用领域。

小结

通过对改性塑料行业的了解和近期的市场调研，结合PC/PET合金材料的特点和市场应用，从行业研究的角度分析，PC/PET合金材料项目的投资亮点有：

1.PC/PET合金材料自身具有良好的性能优势。

PC/PET合金兼具了PC和PET的优势，既保留了PC的韧性、耐热性、尺寸稳定性，改善了PC应力开裂性，又具有结晶材料的耐化学性，在较宽的温度范围有较高的冲击强度，极大地拓宽了PC及PET的应用范围。

2.吴驰飞教授创业团队开发的PC/PET合金性能好、价格低，具有较高性价比。

吴驰飞教授根据多年的从业经验，成功解决了PC/PET合金的相容性这一关键性技术，自主开发出PC/PET合金材料，通过与国外同类材料的性能对比，吴教授开发的PC/PET合金在性能上能与大型外企相媲美。同时该PC/PET合金采用国外回收料作为原料、且PET共混比例较高（注：PET成本低于PC），使得该材料具有明显的价格优势。综合来看该PC/PET合金材料具有较高性价比。

3.国内外PC/PET竞争对手相对较少，市场存在空白区域。

目前生产PC/PET合金料的国外企业主要是Sabic、拜耳、三星，国内企业主要是广州金发科技和上海锦湖日丽，但这些厂家的销售价格都在3万元/吨以上，支点高分子开发的PC/PET料的成本在1万元/吨左右，具有较大的价格优势和利润空间，一方面可以替代进口PC/PET高端料，另一方面可以替代部分PC/ABS料。同时有很多市场领域，如电表箱、光缆接头盒、建筑模板等尚未广泛使用PC/PET，这为PC/PET的市场推广提供良好的机会。

4.PC/PET合金料采用塑料回收料，符合国家政策扶持。

采用塑料回收料获得的PC/PET合金料符合国家鼓励的“废塑料改性及综合利用技术”、对我国发展循环经济，提倡节能减排起到良好的示范作用，未来可争取获得国家对废旧物资回收经营业务相关的税收优惠政策。

在调研的同时，我们也发现了PC/PET合金料存在一定的风险，具体的投资风险如下：

1.PC/PET合金采用的塑料回收原料存在不稳定性。

PC/PET合金使用的塑料回收原料来自国外的废塑料，长期来看，很难控制其质量稳定性，进而可能影响PC/PET的质量稳定性、供货及时性和供货能力。国内外对塑料回收料进出口的政策也存在一定的变数，如何获得稳定、充足的货源是很重要的实际问题。

2.PC/PET合金应用市场存在一定的导入期。

PC/PET合金应用在汽车格栅、电表箱、光缆接头盒、手机零部件等领域，这些领域属于汽车、电力等特殊行业，以PC/PET合金为原料的客户需要取得产品资质认证并有一定的市场验证期。

3.PC/PET合金竞争对手有快速增加的可能性。

目前PC/PET合金市场应用存在空白区域，一旦这些市场被开发出来，PC/PET材料被业内普遍接受，不排除国内很多有实力的塑料改性企业推出自己的PC/PET合金，届时PC/PET的利润空间将受到考验。

投资管理有限公司

2015年6月6日

投资效益的初步测算

1.PET+PC合金工程塑料的利润预估（元/吨）

|  | 原料成本 | 加工费 | 管理费 | 销售费 | 售价 | 毛利 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑色料 | 8000 | 700 | 200 | 400 | 15000 | 5700 |
| 白色料 | 8800 | 800 | 200 | 400 | 18000 | 7800 |

2.江苏英纳新材料现有产能

|  | 产量（吨） |  |  | 年销售额 （万） | 年利润 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日 | 月 | 年 |  |  |
| 单条生产线 | 8 | 200 | 2200 | 3520 | 1210 |
| 4单条生产线 | 30 | 700 | 7700 | 12320 | 4235 |

注1：平均售价按16000元/吨计算

注2：平均利润按6500元/吨，增值税按15%，税后利润按5500元/吨计算。

3.投资合伙人的收益

募资意向：1000万，占股20%

主营业务收益约800多万

主营业务外，科研项目和人才资助，其他技术的服务、有尝转让等非主营业务

所以，可在一年内收回投资。

计划在2017年或2018年争取创业版上市